污染源随机抽查记录表

填报单位：临沂市环境监察支队                                                                        填报日期：2018年10月08日

| 序号 | 企业 固定编码 | 企业名称 | 所在县（市区） | 生产 状态 | 污染治 理设施 建设情 况 | 污染治 理设施 运行情 况 | 排污口 规范化 整治情 况 | 污染物 排放达 标情况 | 检查 时间 | 抽查发现的问题 | 处理处罚情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13371325-495333658 | 费县妇幼保健院 | 费县 | 在建 |  |  |  | 其它 | 2018-06-06 | 1、该医院原为费县妇幼保健站，约建于1953年，目前正在拆迁。2014年12月，该医院新院建设项目取得环评批复（费环管字【2014】139号），2016年9月开始建设。现场检查时正在建设。 |  |  |
| 2 | 13371302-16826950-5 | 临沂恒源阳光热电有限公司 | 兰山区 | 停产 |  |  |  |  | 2018-04-23 | 1、现场检查时该企业停产，无现场负责人。 |  |  |
| 3 | 12371325-16873100 | 山东温和酒业有限公司 | 费县 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 | 是 | 正常排放 | 2018-04-09 | 1、该企业白酒生产线搬迁项目于2007年6月7日取得环评批复（临环发【2007】107号），于2011年8月7日取得验收批复（临环验【2011】78号）。2、该企业使用集中供热。3、现场检查时，该企业粉碎、勾兑工序停产，粮食酒生产工序正常生产。4、粉碎工序未按照环评要求建设不低于20米高排气筒。5、污水处理采用三级沉淀处理方式，与环评批复规定的预处理+Cass工艺不符。 | 由费县环保局对以上问题调查处理。 |  |
| 4 | 13371328-49529633-2 | 蒙阴县人民医院 | 蒙阴县 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2018-06-19 | 1、该院门诊综合大楼项目，2010年9月取得环评批复（临环发[2010]170号），2014年1月建成使用，未经环保验收。蒙阴县环保局于2017年12月立案处罚，目前罚款已缴纳，2018年5月与山东方信环境监测有限公司签订环境监测验收协议。2、现场检查时正常生产，床位约900张。3、环境信息公开错误。4、环境事件应急预案已在环保部门备案，3000立方事故应急水池未建设，正在招标。5、2015年1月，2吨/小时燃气锅炉建成投入使用，未建设人工检测平台。6、污水总排污口不规范，污泥非供暖期间由垃圾填埋场填埋，与环评批复不符。 | 由蒙阴县环保局对该医院存在的环境问题进行梳理排查，依法查处并督促彻底整改到位，结果于2018年6月30日前报市局。 | 蒙阴县环保局与2018年6月29日提交报告，对该医院相关环境问题督促整改，并对未设置规范的人工监测平台进行立案调查。 |
| 5 | 14371311-L0586363-3 | 临沂市罗庄区新新匣钵厂 | 罗庄区 | 正常生产 |  |  |  |  | 2018-06-14 | 该单位年产10万件日用瓷匣钵项目于2017年1月20日取得现状环境影响评价报告的环保备案意见（临罗环审【2017】24号），现场检查时，该单位正常生产，窑炉使用天然气，危废暂存场所不规范。 |  |  |
| 6 | 24371311-91371311755436419P | 临沂华泰铸业有限公司 | 罗庄区 | 关闭 |  |  |  |  | 2018-05-15 | 该企业已关停多年 |  |  |
| 7 | 13371329-78231088-9 | 临沂金正阳管业有限公司 | 临沭县 | 正常生产 | 已建设 | 正常运行 |  | 达标排放 | 2018-06-20 | 1.台账记录事项不全。2.台账记录格式不规范。 |  |  |
| 8 | 24371329-MA3DDJGT-6 | 临沂兴大铸业有限公司 | 临沭县 | 停产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2018-04-12 | 对该企业进行第二季度随机抽查。1、该公司年产11000吨炉具灶头项目于2017年7月28日由临沭县环保局批复（沭环批〔2017〕73号）。已开始试生产，尚未组织自行验收；2.车间排气筒采样平台正在建设，尚未建设完成。3.落灰工段除尘器风机尚未建设，且集气罩为方便行吊进出进行了较大开口，影响收集效果。4.电炉集气罩设置不合理，影响集气效果。5.电炉备料区无粉尘控制措施，无组织粉尘严重。6.车间地面铺尘现象严重。7.覆膜工段批复除尘器为布袋，实际建设了水膜除尘。8.重污染天气应急预案和环境风险应急预案尚未编制和备案。 | 1.立即停止试生产；2.对上述问题进行整改，未完成整改前不得恢复生产。 |  |
| 9 | 24371311-9137131155992815XE | 临沂金烁铸造有限公司 | 罗庄区 | 正常生产 | 已建设 | 间歇运行 |  |  | 2018-05-15 | 对临沂金烁铸造有限公司进行第二季度污染源随机抽查，基本情况如下：1.现场检查时，熔炼工序未生产，现场只从事模具制作和铸件加工。2.该单位年产1200吨耐磨铸件项目于2010年7月30日由罗庄环保分局批复，2012年6月26日通过建设项目环保竣工验收，验收文号为：临罗环函（验）〔2012〕72号。3.电炉熔炼废气经布袋除尘器处理后排放，排气筒高度不符合检测规范；抛丸工序排气筒未建设检测平台和采样口。4.焙烧炉进行了技改，原焙烧炉已停用，未拆除。 | 1.拆除已废弃焙烧炉。2.规范熔炼工序排气筒，完善废气排气筒检测平台和采样口。3.加强污染防治设施运行管理，及时对污染源排放情况进行检测，确保污染物达标排放。 |  |
| 10 | 13371324-49523741-2 | 兰陵县人民医院 | 兰陵县 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2018-04-18 | 对兰陵县人民医院进行第二季度污染源日常监管随机抽查，基本情况如下：1.现场检查时，该单位正常运营。2.该单位病房楼建设项目于2009年4月21日由临沂市环保局批复，2015年4月13日验收（临环验〔2015〕25号）。3.该单位医疗废水经生化法处理后排入城镇污水处理厂处理；取得了城建部门发放的排水许可证。4.医疗废物委托临沂永洁环保科技有限公司处置，落实了医疗废物四联单转运制度，每两天转运一次。5.该单位建立了自行监测制度，每月委托山东科泰环境检测有限公司进行检测，检测结果达标排放。6.污水处理站运行台账不够规范。7.环境信息未公开。 | 1.进一步规范污水处理站运行台账记录，确保各项设备正常运行。2.按照《企业事业单位信息公开办法》要求进行环境信息公开。 |  |
| 11 | 11371311-751774058 | 山东沂州能源股份有限公司 | 罗庄区 |  |  |  |  |  | 2018-05-15 | 该单位已于2016年6月27日实施转产，目前改为从事新能源技术咨询服务，不再从事煤炭冶炼等焦化行业。 |  |  |
| 12 | 12371311-111 | 山东久泰化工科技股份有限公司 | 罗庄区 |  |  |  |  |  | 2018-05-15 | 该单位已于2017年被列入全市化工项目退城入园计划，已实施了关停。 |  |  |
| 13 | 12371311-91371300751774058K | 山东沂州能源股份有限公司 | 罗庄区 | 关闭 |  |  |  |  | 2018-05-15 | 对山东沂州能源股份有限公司进行第二季度随机抽查，基本情况如下：该单位已于2016年6月27日实施转产，焦炭冶炼及化产工艺均已关停，目前已改为新能源技术研发及咨询服务。 |  |  |
| 14 | 24371321-72754722-6 | 山东山源硅砂有限公司 | 沂南县 | 停产 | 正常运行 | 正常运行 |  |  | 2018-06-11 | 1、沂南县环保局2000年12月4日对该企业10万t/a石英砂项目报告表进行批复，2001年8月30日通过6000方/日废水治理项目验收。2、2017年8月沂南县局对该企业未验先投违法行为进行立案处罚（沂环罚字〔2017〕204号）。3.现场检查时，企业停产。4.雨污分流不彻底。 | 1.整改完成前不得擅自恢复生产。2.由沂南县环保局对该企业彻底梳理排查，依法履职，加强监管，确保整改到位。 |  |
| 15 | 24371321-69443873-5 | 山东阳光众泰工程机械有限公司 | 沂南县 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2018-04-24 | 1、该公司年产300台（套）加气混凝土砌块成套生产设备生产建设项目，2013年6月取得环评批复（临环函【2013】223号），2014年12月通过环保验收（临环验【2014】88号）；年产300台（套）加气混凝土砌块成套生产设备生产扩建项目，2014年10月取得环评批复（临环函【2014】267号），2014年12月通过环保验收（临环验【2014】89号）。2、现场检查时正常生产，污染治理实施正常运行。3、2018年3月该公司加气混凝土砌块成套设备喷漆项目未报批环评文件擅自开工建设，沂南县环保局已立案处罚（沂环罚字【2018】34号），并责令停止建设，现场检查时该建设项目已停止建设，未使用。2018年4月该项目《环境影响报告表》已报送县环保局审批。4、该公司环评及验收批复中焊接烟尘为加强通风无组织排放，目前焊接烟尘已实现部分集中收集处理。 |  |  |
| 16 | 24371327-371327000160 | 莒南县宏远包装有限公司 | 莒南县 | 正常生产 |  |  |  | 其它 | 2018-04-27 | 1、2004年6月，该公司年产90000平方米瓦楞纸板项目环境影响登记表，取得莒南县环保局环评批复，未经环保验收。2、2017年未经环评审批，新建印刷制版项目并投入生产。3、现场检查时纸板、印刷生产线均正常生产，其中纸板项目日产量为100000平方米4、2016年9月，6吨/小时燃煤锅炉改造为生物质锅炉，排气筒未建设人工监测平台。5、雨污未分流，印刷油墨清洗废水、制胶清洗废水、车间清洗废水、生活污水混入雨水管网直排环境。6、废包装袋、锅炉炉渣等一般固废露天存放，无“三防”措施，炉渣处存水为碱性，危废未纳入规范管理，废机油、废油墨桶等露天混乱堆放。 | 由莒南县环保局对该公司存在的环境问题进行梳理排查，严格依法处置并督促整改到位，结果于2018年5月31日前报市局。 |  |
| 17 | 24371312-77974126-6 | 临沂富祥铸造有限公司 | 河东区 | 停产 |  |  |  |  | 2018-06-06 | 现场检查时，该企业停产 | 由河东环保分局对该企业进行彻底梳理排查，依法处置到位。 |  |
| 18 | 13371312-76096131-4 | 临沂市奥达建陶有限公司 | 河东区 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2018-06-06 | 对临沂市奥达建陶有限公司进行第二季度随机抽查，基本情况如下：1.该单位年产1749万平方米地板砖后评价项目于2015年5月25日由河东环保分局批复（临环东函〔2015〕101号），2015年8月6日验收（临环东验〔2015〕7号）；现场检查时，该单位1#、2#线停产，3#、4#线正常生产。2.该单位建有4条建陶生产线，干燥塔废气经旋风、布袋（并联）+湿法+静电除尘器处理后排放；窑炉废气经碱式除尘器处理后排放。3.南侧3#生产线干燥塔热源采用链排炉直燃煤，与环评中“采用水煤浆作为供热燃料”不符，现场检查时链排炉未使用。4.压机含尘废气经布袋除尘器处理后排放，排气筒正在建设监测平台。5.该单位危险废物委托山东华东九鼎油业有限公司、山东中再生环境服务有限公司、山东尚康环保科技有限公司进行处置。 | 1、委托有资质单位对链排炉产排污情况进行评价；2、建设规范采样平台；3、由河东环保分局督促企业进行整改。 |  |
| 19 | 24371323-3713232018002 | 沂水正达液压机械有限公司 | 沂水县 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2018-06-27 | 对该企业进行第二季度随机抽查，现场检查时企业正常生产。1.该公司年产5万台液压油缸项目于2010年7月20由临沂市环保局审批（临环函〔2010〕327号），2011年7月11日通过验收（临环验〔2011〕64号）。2.危险废物与中再生环境服务有限公司签订委托处置协议。3.固体废弃物管理不规范。 | 由沂水县环保局对该企业进行彻底梳理排查，并依法处理。 |  |
| 20 | 24371323-371323201808 | 临沂中联混凝土有限公司沂水分公司 | 沂水县 | 停产 | 正常运行 | 正常运行 |  |  | 2018-06-08 | 对临沂中联混凝土有限公司沂水分公司开展第二季度随机抽查。基本情况如下:1.现场检查时，该公司停产。2.该公司年产20万方混凝土项目于2013年四月由沂水县环保局审批（沂环表审〔2013〕91号），2017年1月通过验收（沂环验〔2017〕4号）。 | 无 |  |
| 21 | 24371321-07969850-0 | 利凯（临沂）电动科技有限公司 | 沂南县 | 正常生产 |  |  |  | 其它 | 2018-05-03 | 1、2015年9月，该公司年产300万套电动车配件生产线项目取得环评批复（沂环函【2015】141号），2016年12月建成，未经环保验收。2、现场检查时，组装工序正常生产，日产低速电动三轮车约20辆。3、焊接车间建成投产，焊接烟尘净化系统尚未建成（正在建设），其余需要配套建设的污染治理设施多数未建设。 | 由沂南县环保局对该公司存在的环境问题进行梳理排查，依法处置，结果于2018年5月31日前报市局。 |  |
| 22 | 24371323-3713232018020806 | 沂水县昊天汽修厂 | 沂水县 |  |  |  |  |  | 2018-05-11 | 1、该汽修门头位于沂水县城长安路，现场检查时停产，厂区无人值守，正在转让。 | 无 |  |
| 23 | 24371321-91371321MA3BXGCN0Y | 临沂高禾生态肥料有限公司 | 沂南县 | 停产 |  |  |  | 其它 | 2018-04-17 | 1、该公司年产10万吨有机肥建设项目2015年1月取得环评批复（沂环函【2015】27号），2017年4月通过环保验收（沂环验【2017】45号）。2、2018年4月11日，该公司因煤炭、原料露天堆放，积尘严重、多处跑冒滴漏等，被沂南县大气污染防治攻坚行动领导小组办公室责成立即断电断水，停产整治，未经环保部门同意不得擅自恢复生产。3、现场检查时生产车间已断电，未生产。 |  |  |
| 24 | 11371323-66442923X | 临沂润泽水务有限公司 | 沂水县 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2018-04-12 | 1、现场检查时该公司正常生产，污染治理实施正常运行，日处理生活污水约6.5万立方。2、污泥压滤车间污泥暂存处无污水收集回流系统，存在跑冒滴漏。3、进水口存在臭气异味。 | 由沂水县环保局督促该公司对污泥暂存场存在的环境问题进行彻底整改，整改情况于2018年4月30日前报市局。 |  |
| 25 | 12371325-75445252－1 | 费县中粮油脂工业有限公司 | 费县 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2018-06-27 | 1、2004年1月，该公司日处理600吨花生仁生产花生油等绿色食品项目取得环评批复（临环发[2004]7号），2006年12月通过临沂市环保局验收；2018年5月小磨香油生产线建设项目取得环评批复（费环管字[2018]357号）。2、现场检查时正常生产。3、厂区西部墙边建设一般固废暂存库，“三防”措施不完善。4、2017年6月新增1台3吨/小时、2016年10月燃油锅炉更换1台1吨/小时燃气锅炉与环评批复不符，排气筒未建设人工监测平台。 | 由费县环保局对该公司存在的环境问题进行梳理排查，严格依法处置并督促彻底整改到位，结果于2018年7月10日前报市局。 | 2018年6月29日，费县环保局提交书面报告，已对检查发现问题督促整改到位。 |
| 26 | 24371302-55672058-0 | 临沂新港混凝土有限公司 | 兰山区 | 停产 |  |  | 是 |  | 2018-04-23 | 1、该企业HLS120型搅拌站建设项目于2010年4月14日取得环评批复（临环兰函【2010】214号），已组织验收，正在进行验收公示。2、现场检查时停产。 |  |  |
| 27 | 24371311-32874562-2 | 临沂华伟铸业有限公司 | 罗庄区 | 关闭 |  |  |  |  | 2018-06-14 | 该单位已停产多年，现场大门已被封堵，无法进入。 |  |  |
| 28 | 24371329-79247795-7 | 临沂森威板业有限公司 | 临沭县 | 正常生产 | 已建设 | 正常运行 |  | 达标排放 | 2018-04-17 | 对临沂森威板业有限公司进行污染源日常监管随机抽查，基本情况如下：1.现场检查时，该单位正常生产，燃煤锅炉已更改为燃气锅炉。2.该单位防火装饰板扩建项目2004年7月10日由临沭县环保局批复，2012年7月办理了补充环评报告，2012年9月10日由临沭县环保局进行了验收（沭环验〔2012〕16号）。3.该单位环评要求制胶工序建设反应罐2台，实际建设5台，尚未进行VOC治理（大气污染防治攻坚方案设定为2018年10月31日前完成治理）。4.浸胶生产线有机废气排气筒未建设规范化检测平台和采样口；燃气锅炉排气筒未建设规范化检测平台和采样口。5.雨污分流措施不到位，浸胶车间冲洗水和部分冷却水混经雨水收集沟排至厂区外化粪池溢流外排。厂区西部雨水沟内管线布设较乱，没有用途和流向标识。 | 1.制胶生产线立即停止生产并立即拆除多余反应罐；2.企业对存在的问题抓紧进行整改；3.由临沭县环保局对该单位环境违法行为进行调查并依法处理。 |  |
| 29 | 12371323-67810480-7 | 沂水长青环保能源有限公司 | 沂水县 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2018-06-14 | 1.该单位生物发电工程于2008年10月28日由省环保厅批复（鲁环审〔2008〕230号），于2012年3月26日由省环保厅验收（鲁环验〔2012〕48号）；现场检查时，该单位正常生产。2.该单位除尘采用旋风+布袋除尘器，脱硝工艺为SNCR，还原剂使用尿素。3.该单位排污许可证，编号为：91371323678104807H001P，有效期限自2017年6月24日起至2020年6月23日止。4.生活水经处理后用于厂区绿化，锅炉补给水处理水用于捞渣，循环冷却水间歇直排沂河。 |  |  |
| 30 | 14371323-16857224-8 | 山东沂水机床厂有限公司 | 沂水县 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 其它 | 2018-05-11 | 1、2016年8月，该公司搬迁改造项目取得环评批复（沂环书审【2016】044号），2017年6月通过环保验收（沂环验【2017】48号）。2、现场检查时正常生产，日产数控机床约1.5台。3、2017年12月，该公司与山东尚康环保科技有限公司签订《危险废物委托收集转运合同》，山东尚康环保科技有限公司《营业执照》经营范围为废矿物油、废铅酸电池收购、储存及销售（限定向销售），不包括废活性炭、漆渣、废过滤棉、污泥的收集贮存。4、喷漆工序排气筒未建设人工监测平台。5、喷漆废水循环使用，现场检查时未外排。6、抛丸工序布袋除尘器集尘袋破损，有逸散。7、废铸造砂等一般固废露天存放，“三防”措施不完善。8、铸造车间2台3吨铸造炉配套建设的集气罩收集效果差。 | 由沂水县环保局对该公司存在的环境问题进行梳理排查，依法办理并督促彻底整改到位，结果于2018年6月30日前报市局。 |  |
| 31 | 13371311-91371311088927387Q | 临沂坤宇建陶有限公司 | 罗庄区 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2018-05-15 | 2018年5月15日对该公司开展第二季度随机抽查，现场检查时，该单位正常生产，基本情况如下:1.2016年4月26日，罗庄环保分局对该公司年产800万平方米高档新型陶瓷薄板项目按照清理环保违规建设项目要求进行了备案。2.水煤浆炉喷氨水脱硝，干燥塔废气经旋风+布袋+湿法除尘器处理后经 36m高排气筒排放。3.窑炉废气喷尿素脱硝，窑炉废气经碱式水膜处理后经30m高排气筒排放。4.压制工序废气经布袋除尘后经17米高排气筒排放；磨边工序废气经布袋除尘后由10米高排气筒排放。5.该单位建设了危险废物暂存场所，煤焦油委托山东九鼎油业有限公司安全处置，煤焦油渣、废油墨桶委托山东中再生环境有限公司处置。 | 1、加强污染防治设施运行管理，确保各类污染物稳定达标排放。2、进一步规范完善各类生产运营台账管理。 |  |
| 32 | 13371329-70606633-5 | 史丹利农业集团股份有限公司 | 临沭县 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2018-06-21 | 1.6个建设项目环保手续完善，均通过了环保竣工验收。2.现场检查时，仅新型硫酸钾作物专用肥项目（一期工程）3个反应炉生产，污染防治设施正常运行；其他项目未生产。3.信息公开废气产排污环节及污染防治设施过于笼统，达标排放情况未公开。4.未制定自行监测方案，自2018年5月份开始每季度自行监测一次。5.接收煤焦油的危废处置单位资质过期。6.废水、废气治理设施管道流向及用途标识不清楚。 | 1.完善信息公开内容。2.制定自行监测方案。3.明晰治理设施管道流向、用途。4.进一步核实危废处置单位资质期限问题。如果资质到期，另外与具备资质的危废处置单位签订合同。以上问题请临沭县环保局督促整改，有关情况及时上报。 |  |
| 33 | 24371311-26588019－7 | 临沂东方管件有限公司 | 罗庄区 | 未生产 | 已建设 | 未运行 |  |  | 2018-04-25 | 对临沂市东方管件有限公司进行污染源日常监管随机抽查，基本情况如下：1.该单位年产2000吨玛钢管件项目2009年11月5日由罗庄环保分局批复，2010年5月24日验收，验收文号为：临罗环函（验）〔2010〕21号。2.现场检查时，该单位未生产。3.该单位熔炼工序、打磨工序、热镀工序建设了布袋除尘器，酸洗工序建设了酸雾吸收设施。4.熔炼工序废气收集效果较差，布袋除尘器排气筒高度、爬梯不符合监测规范要求；打磨工序排气筒采用直梯，不符合检测规范；热镀工序废气排气筒、酸洗工艺排气筒未建设检测平台和采样口。5.酸雾吸收设施循环水加碱不及时。6.建设了危险废物暂存场所，含锌废物委托山东中再生环境服务有限公司进行处置；酸洗废渣未识别为危险废物进行管理处置。 | 1.该单位对熔炼、打磨、热镀、酸洗工序排气筒进行整改，按照检测规范要求建设检测平台和和采样口，完善相关扶栏和爬梯。2.完善危险废物管理，确保各类危险废物规范安全处置。3.加强设施运行管理，酸雾吸收设施及时添加碱片，确保各类污染物达标排放。 |  |
| 34 | 24371391-76187259--1 | 临沂振兴瓷业有限公司 | 高新区 | 正常生产 | 正常运行 | 正常运行 |  | 正常排放 | 2018-04-17 | 1、该企业年产3600万件日用陶瓷项目于2013年3月6日取得环评批复（临环开函【2013】22号），于2013年5月17日取得验收批复（临环开验【2013】14号）。2、现场检查时，破碎、制胎工序停产，烤花、烘干、修边等工序正常生产。3、破碎工序建设于密闭车间内，建设1套布袋除尘器，排气筒高3米，与批复验收内容不一致。4、烧成窑改为机械窑，排气筒高度改为15米，与批复验收不一致。 | 以上问题由高新区环保分局调查处理。 |  |
| 35 | 14371329-68068838-9 | 临沂市中奥食品有限公司 | 临沭县 | 正常生产 |  |  |  |  | 2018-04-03 | 对临沂市中奥食品有限公司进行第二季度污染源随机抽查，基本情况如下：1.现场检查时，该单位正常生产。2.该单位年加工90万只樱桃谷优质肉鸭项目2009年5月18日由临沭县环保局批复，2014年9月5日验收（沭环验〔2014〕31号）；污水处理站改造项目2016年3月25日由临沭县环保局批复，2017年2月16日验收（沭环验〔2017〕10号）。3.该单位浸烫工序热源采用天然气锅炉（1用1备），废气排气筒高度不够；未落实自行监测制度。4.建设了废水处理设施，采用间歇曝气、间歇沉淀排水，运行效果较差，现场检查时，无废水外排；安装了废水COD在线监测设施，并与县环保局联网，其他参数未安装，已从在线监测采样池内取样并委托临沭县环保局监测；在线监测信息公开COD数据显示异常，无其他参数数据。5.污水处理站污泥暂存场所防雨设施不完善，存储不规范。 | 1.企业对存在的问题立即进行整改。2.临沭县环保局负责督促企业落实整改。 |  |
| 36 | 24371311-66350028-4 | 临沂市金陶建材有限公司 | 罗庄区 | 关闭 |  |  |  |  | 2018-05-15 | 该单位已于2015年关停 |  |  |

负责人（签字）：                                       审核人（签字）：                              填表人（签字）：